WIPOWERONE  |  대표 보고

AMR 무선충전 관제 소프트웨어 개선 현황 및 UI 개편안

확인된 구현, 완료된 개선, 후속 제안을 구분한 보고

보고 목적

프로젝트 범위, 보유 자산, 미확보 자료, 선결 결정사항을 구분하여 착수 조건과 다음 행동을 확정한다.

Executive Summary | 핵심 결론

• 확인된 현행. 관제 서버는 시뮬레이션 또는 ESP32 데이터를 수집해 DB와 WebSocket으로 전달하고, 화면은 설정·9개 계측값·실시간 차트·세션 이력·CSV 기능을 제공한다.

• 완료로 확인된 개선. SERVER, DATA SOURCE, ESP32 상태가 분리되어 서버 연결과 실제 장치 연결을 구분한다. 소스에는 기존 6개와 추가 3개를 합친 테스트 9개가 존재한다.

• 남은 운영 공백. 현재 화면은 단일 장치와 시험 분석 중심이며 다중 장치 목록, STALE 판정, 알람 우선순위, 권한, 명령 결과 추적은 구현 근거가 없다.

• 개편 방향. 첫 화면을 다중 장치 운영 현황으로 바꾸고, 선택 장치의 계측·알람·안전 명령·명령 이력을 후속 화면으로 연결한다.

현재 완료 범위는 “연결 상태 오해 제거”까지다. 본 문서의 다중 장치 운영 UI와 명령·권한 구조는 제안안이며 구현 완료로 표시하지 않는다.

1. 현재 소프트웨어 구성과 검증 상태

| 구성 | 확인된 기능 | 상태 | 검증 한계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 수집기 | 시뮬레이션 또는 ESP32 WebSocket 수집, 계측 정규화 | 부분 보유 | 실장비 연결 시험 미실시 |
| 관제 서버·DB | FastAPI, SQLite, 브라우저 WebSocket, 세션·계측 저장 | 부분 보유 | 운영본 식별 미확정, DB는 시뮬레이션 |
| 현행 Web UI | 설정, 9개 계측 카드, 3개 차트, 세션 이력, CSV | 보유 | 단일 장치·시험 화면 중심 |
| 연결 상태 분리 | SERVER, DATA SOURCE, ESP32 배지와 connection_status | 완료 | 하드웨어 연결 품질까지 보증하지 않음 |
| 회귀 테스트 | 소스 파일에 테스트 9개 구성 | 부분 보유 | 기존 보고서에 통과 기록, 본 재작성에서 재실행하지 않음 |
| 보호 로직 | fault mask·CAN/BLE 단절·DSP PWM 차단 위험 항목 식별 | 미검증 | 보호 코드 미수정, HIL·오실로스코프 시험 미실시 |

2. 현행 UI는 계측에는 적합하지만 운영 우선순위를 보여 주지 못한다

그림 1. 현행 UI 재구성. 설정, 단일 장치 계측 카드, 분석 차트, 이력이 한 페이지에 배치된다.

| 현행 특성 | 운영 영향 | 개선 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 단일 장치 수치가 화면 중심 | 여러 로봇·충전기의 이상 순서를 비교하기 어려움 | 장치 목록과 이상 우선순위를 첫 화면에 배치 |
| 설정 입력이 상단을 크게 점유 | 자주 보지 않는 정보가 핵심 상태보다 앞섬 | 설정은 별도 권한 화면으로 분리 |
| 여러 차트를 동시에 노출 | 고장·명령 결과가 뒤로 밀림 | 선택 장치의 세션 상세에 필요한 차트만 표시 |
| 연결 여부 중심 | 연결은 살아 있어도 데이터 정지를 식별하기 어려움 | 마지막 정상 데이터 기준 ONLINE·STALE·OFFLINE |
| 명령 전 과정 표시 없음 | 실행자·결과를 감사하기 어려움 | 요청·도착·실행·성공/실패를 타임라인으로 저장 |

3. 개선 UI 제안은 다중 장치 운영 흐름을 기준으로 한다

그림 2. 개선 UI 제안(미구현). 장치 목록에서 이상을 우선 확인하고, 선택 장치의 안전 명령과 상세 계측·이력을 연속해서 본다.

| 화면 영역 | 표시 정보 | 운영 판단 |
| --- | --- | --- |
| 상단 요약 | 연결 장치, 충전 중, 처리 필요 알람, STALE 수 | 지금 확인해야 할 규모 파악 |
| 장치 목록 | 로봇·충전기, 상태, SOC, 출력, 통신, 최근 데이터 | 우선 조치 대상 선택 |
| 우선 알람 | 긴급도, 보호 동작, 미확인 여부, 발생 시각 | 보호 정지와 통신 문제 구분 |
| 안전 명령 | 중지, 재확인, 재연결, 낮은 출력 요청 | 허용된 명령만 권한에 따라 실행 |
| 세션 상세 | 전압·전류·전력, 실측/시뮬레이션, session_id | 선택 장치의 근거 확인 |
| 명령·복구 이력 | 요청자, 단계별 시각, 결과, 실패 이유 | 감사 추적과 재발 분석 |

4. 제안 UI 구현에 필요한 서버·데이터 항목

| 데이터 영역 | 필수 항목 | 현재 판단 |
| --- | --- | --- |
| 장치 식별 | robot_id, charger_id, device_id, hw_rev, fw_version, protocol_version | 부분 보유 |
| 데이터 신선도 | 마지막 정상 수신시각, 송신주기, STALE 기준, 재접속 횟수 | 미보유 |
| 실측 구분 | session_id, test_case_id, is_simulated, data_valid | 미보유 |
| 명령 이력 | command_id, 요청자, 이유, 도착·시작·종료 시각, 결과 | 미보유 |
| 알람·안전 잠금 | 원시 fault, 보호 동작, 해제 가능 여부, 복구 정책 | 부분 보유 |
| 권한·감사 | 관리자·사용자 역할, 장치별 권한, 설정 변경 이력 | 미보유 |

5. 구현 우선순위

1. 현재 탑재 펌웨어와 운영 관제 소스의 revision·binary hash·설정값을 고정한다.

2. 실장비 한 충전 세션으로 telemetry, session_id, is_simulated, 마지막 정상 수신시각을 검증한다.

3. ONLINE·STALE·OFFLINE 판정과 장치 레지스트리·다중 장치 요약 API를 추가한다.

4. 중지·재확인·재연결·낮은 출력 요청의 명령 수명주기와 감사 로그를 구현한다.

5. 관리자·사용자 권한과 보호 정지 잠금 규칙을 적용한 뒤 제안 UI를 연결한다.

6. 저전압 HIL에서 OV·OC·OT·CAN loss·BLE loss와 gate-off 시간을 검증한다.

6. 안전·검증 경계

• 대시보드 연결 상태 분리는 사용자 오해를 줄이지만 장치 안전성을 증명하지 않는다.

• EVCC 목표 전압과 과전압 기본값 등 상충 항목은 NVS·정격·승인 기준 확인 전 임의 수정하지 않는다.

• CAN/BLE 단절 후 안전 정지와 DSP PWM 차단은 실제 gate·접촉기·출력전류를 함께 측정해야 한다.

• 보호 정지는 장치가 수행하며 Web 또는 AI에서 해제 명령을 제공하지 않는다.

• UI 이미지는 설계 제안이며 현재 제품 기능 또는 시험 완료 상태를 의미하지 않는다.